Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова

Кафедра формирования и обработки радиосигналов

Лабораторная работа №2

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРОВ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА И МЕТОДЫ ИХ ИЗМЕРЕНИЙ

по курсу: Устройства приёма и обработки сигналов

| ФИО студента: | Макаревич Д.О. Олтаржевская А.В. Цымбал М.Р. |
| --- | --- |
| Группа: | ЭРэ-19-19 |
| ФИО преподавателя: | Наумова Ю.Д. |
| Оценка: |  |
| Дата: |  |
| Подпись: |  |

Москва

2023

Цель работы:

- Измерение АЧХ фильтра с помощью генератора сигналов и анализатора спектра;

- Измерение коэффициента отражения фильтра и несогласованной нагрузки с помощью генератора сигналов, анализатора спектра и направленного ответвителя;

- Сравнение измеренных параметров со значениями, указанными в документации на выбранный фильтр и расчетными значениями для несогласованной нагрузки;

- Оценка погрешности измерений в результате влияния несогласованных элементов измерительного тракта

Подготовка к лабораторной работе:

- Составьте схему резистивного делителя мощности 1:2 и рассчитайте номиналы его элементов при условии согласования на 50 Ом.

Подразумеваем, что R2=R3

R23=R2∙R3R2+R3=R2∙R2R2+R2=R22

⟹Rобщ=R22∙R1R22+R1=50

⟹R2∙R12R2+2R12=R2∙R1R2+2R1⟹Rобщ∙R2+2R1=R2∙R1

Rобщ∙R2+Rобщ∙2R1=R2∙R1

-Rобщ∙2R1+R2∙R1=Rобщ∙R2

R1R2-2Rобщ=Rобщ∙R2

R1=Rобщ∙R2R2-2RобщPвх=2∙Pвых

R+R∙RR+R+502=50

R+R2=25

R=16,67 Ом

- Оцените влияние (вносимые потери, обусловленные рассогласованием) ненагруженного выхода резистивного делителя мощности 1:2 на второй выход (рис.1).

Коэффициент отражения: S112=PотрPпад

S11=Rн-Z0Rн+Z0

При Rн1=∞: S11=Rн-Z0Rн+Z0=1-Z0/Rн1+Z0/Rн=1

Следовательно вся мощность будет отразится от разомкнутого выхода и уйдет на второй выход.

U1=IR+R+Rн2=83,2∙I

I=U183,2

U3=IRн2=0,6U1

P3P1=U3U12=0,36

Следовательно, при ненагруженном выходе 1 резистивного делителя мощности 1:2 на второй выход попадает 0,36Pвх, а от первого выхода вся пришедшая мощность отражается

S=83,2-5083,2+50=0,24

Коэффициент отражения в точке 1

Потери рассогласования 1-S2=0,94

- Найдите входное сопротивление схем на рис. 2. для соотношения витков 1:1 и 1:2 идеального трансформатора. Каким образом, используя трансформатор, обеспечить согласованный переход с униполярного сигнала на дифференциальный и обратно?

Коэффициент трансформации:

Kтр=U1U2=n1n2

Где n – количество витков на обмотках

Связь токов на обмотках:

I1=I2Kтр

Входное сопротивление на 1 и 2 обмотках:

R1=U1I1; R2=U2I2

R1R2=Kтр2=n1n22

Для случая 1:1

n1=n2⇒Kтр=1⇒R1=R2

Для случая 1:2

2n1=n2⇒Kтр=12⇒R1=R24

- Рассчитайте номиналы элементов схемы, обеспечивающей переход дифференциального сигнала, согласованного на 200 Ом на униполярный 50 Ом с коэффициентом по напряжению 1.

+

–

Коэффициент по напряжению равен 1, следовательно Uвх=Uвых

Uвых=U+-U-

Ku=R2R1=2

U-∙-R2R1=2Uвых

U+∙R4R3+R41+R2R1=R4R1∙R1+R2R3+R4

Вход согласован на 200 Ом, следовательно, R1+R3+R4=200

R1=R3, 2R1+R4=200 Ом

R4=R2=2R1

R41=200 Ом⇒R1=50 Ом

R1=R3=R5=50 Ом, R4=R2=100 Ом

- Найдите коэффициент отражения по входу аттенюатора 6 дБ, согласованного на 50 Ом, при нагрузке 25 Ом.

6 дБ – затухание по напряжению в 4 раза, по мощности в 2 раза

3 дБ – затухание по напряжению в 2 раза, по мощности в 2 раза

U2=U1-3 дБ=U12

S11=50-5050+50=0

Коэффициент отр. от нагрузки

S11=25-5025+50=-13

Коэффициент отр. от нагрузки, пересчитанный на вход

S11'=UотрUпад=U2∙S11∙12U=S114=-112

- Найдите S-параметры схем, приведенных на рис. 4 при согласовании на Z0.

S11=0, S22=0

S21=UвыхUвх=Z0*R3Z0+R3Z0*R3Z0+R3+R2

S12=UвхUвsх=Z0*R1Z0+R1Z0*R1Z0+R1+R2

S11=0, S22=0

S21=UвыхUвх=R2*R1R2+R1+R3R2*R1R2+R1+R3+Z0

S12=UвхUвsх=R3*R1R3+R1+R2R3*R1R3+R1+R2+Z0

- Определите (качественно) связь между ГВЗ в полосе пропускания и порядком фильтра. Какой тип фильтра имеет наибольшее равномерное ГВЗ? Оцените ГВЗ (в полосе пропускания) фильтра с полосой 1, 10, 100 МГц.

ГВЗ (групповое время запаздывания) – это задержка огибающей сигнала на заданной частоте

Фазовая задержка огибающей связана с ФЧХ φω соотношением:

τg=-dφωdω

Чем выше порядок фильтра – тем круче ФЧХ; чем круче ФЧХ – тем больше производная, а следовательно, больше и ГВЗ.

φω=-arctgω-ω0ω0*2Q

dφωdω=-2Qω0=-2Q2πf0=-1πП

При полосе 1 МГц:

τg=-1πП=-1π*106=-318 нс

При полосе 10 МГц:

τg=-1πП=-1π*10*106=-31,8 нс

При полосе 100 МГц:

τg=-1πП=-1π*100*106=-3,18 нс