ИРЭ – Кафедра РЭКС – 9 семестр – осень 2026г

Исследование и реализация методики бесшовной верификации бортового ГНСС приемника на базе SystemVerilog и C++

Студ. гр. ЭРэ-19-22 И.А. Мартыненко

Индивидуальное техническое задание на НИР (ИТЗ), календарный график

| № | Содержание пункта ИТЗ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Цель: Разработка и верификация аппаратно-программного тракта цифровой обработки и слежения за навигационными сигналами с использованием вендерно-независимого инстурментария сквозного моделирования |  |
| 1 | Анализ стандартов радиосигналов ГНСС (GPS L1 C/A) и проектирование синтезируемой RTL-модели цифрового канала слежения на SystemVerilog. | 1 нед |
| 2 | Разработка алгоритма и программного модуля быстрого параллельного поиска сигналов по задержке и доплеровской частот | 2 нед |
| 3 | Проектирование контуров точной подстройки и фазовой/кодовой синхронизации (дискриминаторы DLL, PLL и фильтр Калмана EKF). | 3 нед |
| 4 | Разработка генератора тестовых радиосигналов промежуточной частоты (IF) с моделированием динамики доплеровского сдвига и шумов AWGN на C++ | 4 нед |
| 5 | Развертывание среды сквозного моделирования и компиляции RTL-моделей в C++ классы на базе Verilator и CMake. | 5 нед |
| 6 | Реализация аппаратного слоя абстракции и сопряжение C++ алгоритмов управления с Verilog-моделью канала слежения. | 6 нед |
| 7 | Функциональное тестирование и отладка работы NCO несущей и генератора ПСП Голда в среде Verilator. | 7 нед |
| 8 | Верификация замкнутого контура кодовой синхронизации (DLL) при скачкообразных и линейных изменениях задержки кода | 8 нед |
| 9 | Исследование устойчивости расширенного фильтра Калмана (EKF) в контуре слежения за несущей при высоких скоростях изменения Доплера. | 9 нед |
| 10 | Разработка и верификация модуля демодуляции навигационных данных (BPSK) и выделения преамбулы субкадра (0x8B). | 10 нед |
| 11 | Проведение комплексных сквозных испытаний приемного тракта на непрерывных интервалах времени радиосигнала. | 11 нед |
| 12 | Оценка точности слежения, вычислительной сложности и накладных расходов при совместной симуляции в Verilator. | 12 нед |
| 13 | Анализ синтезируемости RTL-блоков под архитектуру ПЛИС (FPGA) и подготовка кода C++ для переноса на процессорное ядро ARM. | 13 нед |
| 14 | Систематизация полученных экспериментальных данных, построение графиков сходимости контуров слежения. | 14 нед |
| 15 | Оформить отчет. Подготовиться к зачету по практике: НИР. | 15 нед |

| Студент гр.ЭРэ-19-22 |  | И.А. Мартыненко |
| --- | --- | --- |
| Руководитель |  | Д.А. Фролов |
| Доцент каф. РЭКС |  |  |